ООО  «БранДмауэР»

Генеральный план

МО «Село Садовое»

Ахтубинского района

Астраханской  области

Положения о территориальном  планировании.

Пояснительная записка.

318-11- ПЗ.П

Том 1

Часть 1

| Директор ООО «БранДмауэР» | Н.А.Тараканова |
| --- | --- |
| ГИП | С.В. Кучинская |

г. Волжский

2013 г.

# Состав проектА

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Генеральный план МО «Село Садовое» Ахтубинского района Астраханской области». Положение о территориальном планировании. Том 1. Часть 1. | 318-11 -ГП.П |
| 2 | «Генеральный план МО «Село Садовое» Ахтубинского района Астраханской области». Материалы по обоснованию генерального плана. Том 2. Часть 1. | 318-11-ГП.МО.ПЗ |
| 3 | Карты генерального плана. Том 1. Часть 2 | 318-11 --ГП.К |
| 4 | Карты материалов по обоснованию генерального плана. Том 2. Часть 2 | 318-11-ГП.МО.К |

Проектная документация по территориальному планированию соответствует государственным нормам, правилам, стандартам и исходным данным.

Главный инженер проекта                                           С.В. Кучинская

2013 г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

| Раздел | Подраздел | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Введение |  |
| 2 | 2 | Цель проекта генерального плана |  |
| 3 | 3 | Основные задачи проекта |  |
| 4 | 4 | Задачи территориального планирования МО «Село Садовое» |  |
|  | 4.1 | Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры |  |
| 5 | 5 | Перечень основных мероприятий по территориальному планированию |  |
|  | 5.1 | Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры и основных функциональных зон |  |
|  | 5.1.2 | Функциональное зонирование территории |  |
|  | 5.2 | Мероприятия по развитию социального комплекса |  |
|  | 5.2.1 | Жилищный фонд |  |
|  | 5.2.2 | Организация социальных услуг и системы сервиса |  |
|  | 5.2.2.1 | Расчет норматива обеспеченности и потребности в детских учреждениях |  |
|  | 5.2.2.2 | Размещение учреждений здравоохранения |  |
|  | 5.2.2.3 | Размещение учреждений культуры, физкультуры и спорта |  |
|  | 5.2.2.4 | Размещение объектов торговли и бытового обслуживания |  |
|  | 5.2.2.5 | Прочие социально-значимые предприятия |  |
|  | 5.2.2.6 | Уровень и качество жизни населения |  |
|  | 5.3 | Мероприятия по экономическому развитию села. |  |
|  | 5.4 | Развитие транспортной инфраструктуры |  |
|  | 5.4.1 | Улично-дорожная сеть |  |
| 6 | 6 | Градостроительные мероприятия, обеспечивающие формирование среды жизнедеятельности с учетом потребности инвалидов и маломобильных групп населения |  |

| Раздел | Подраздел | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 7 | Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры |  |
|  | 7.1 | Водоснабжение |  |
|  | 7.2 | Водоотведение |  |
|  | 7.3 | Теплоснабжение |  |
|  | 7.4 | Газоснабжение |  |
|  | 7.5 | Электроснабжение |  |
|  | 7.6 | Инфраструктура связи |  |
|  | 7.6.1 | Телефон |  |
|  | 7.7 | Санитарная очистка территории |  |
|  | 7.8 | Ритуальные услуги и места захоронения |  |
| 8 |  | Мероприятия по инженерной подготовке территории |  |
|  | 8.1 | Защита территории от затопления |  |
|  | 8.2 | Организация поверхностного стока |  |
| 9 |  | Мероприятия по снижению воздействия на окружающую природную среду |  |
| 10 |  | Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера и мероприятия по предупреждению их развития |  |
| 11 |  | Основные технико-экономические показатели генерального плана с. Грачи |  |

- Основные исполнители проекта:

| Занимаемая должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- |
| ГИП | С.В. Кучинская |  |
| Инженер ГП | О.А. Девкина |  |
| Инженер ГП | Е.О. Брынзова |  |

При участии:

| Ведущий специалист водоснабжения и канализации | Г.В. Чуварлева |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист электроснабжения | Е.И. Карелина |  |

- Введение

Проект генерального плана МО «Село Садовое» Ахтубинского района  Астраханской области разработан по заказу Администрации муниципального образования «Село Садовое» Ахтубинского района Астраханской области в соответствии с договором №  318-11.Генеральный план разработан применительно к населенному пункту с. Грачи.

В соответствии с законом Астраханской области от 06.08.2004 N 43/2004-ОЗ

(ред. от 12.11.2007)

"Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского поселения, городского округа, муниципального района", а также согласно закону Астраханской области от 11.11.2010 N 63/2010-ОЗ "О внесении изменений в Закон Астраханской области "Об административно-территориальном устройстве Астраханской области" село Грачи является административным центром муниципального  образования «Село Садовое». Необходимость разработки нового генерального плана на период до 2035 г. вызвана тем, что проектные решения, заложенные в предыдущих документах территориального планирования, не только исчерпаны по большинству параметров, но и утратили экономическую актуальность.

Указом  Президента РФ  от 1  апреля 1996 года №440 утверждена представленная Правительством РФ Концепция перехода РФ к устойчивому развитию, а затем принята соответствующая стратегия. Основной смысл стратегии заключается в  обеспечении возобновляемого, с точки зрения  природных ресурсов, не ухудшающегося, в смысле экономики, стабильно нарастающего развития. Применительно к градостроительству это означает обеспечение благоприятных условий жизни человека, что подкрепляется и развивается последующими принципами и предписаниями законодательства о  градостроительной деятельности. Градостроительная деятельность по развитию территорий, в том числе  городов и иных поселений, осуществляется в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, жилищного строительства, капитального ремонта, реконструкции существующих объектов капитального строительства.

В соответствии с градостроительным кодексом РФ  территориальное планирование – планирование развития территорий осуществляется  для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных  или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий. Одним из документов территориального планирования муниципальных  образований является генеральный план. В новых условиях социально-экономического развития потребовались новые подходы и новые принципы при разработке генерального  плана. Переход к экономико-правовому управлению развитием поселений, необходимость координации государственных, общественных и частных интересов, усиления органов территориального управления и самоуправления и резкий рост строительной активности потребовали перехода от градостроительного проектирования к градостроительному регулированию. В связи с этим изменилось и назначение генерального плана как стратегического документа. Из  руководства он должен превратиться в инструмент управления градостроительной деятельностью.

Основными задачами генерального плана являются:

- функциональное  зонирование территорий с выделением жилых, производственных, общественных, рекреационных  и других территорий;

- организация удобных транспортных и пешеходных связей между селитебными и производственными территориями населенных пунктов;

- организация системы зеленых насаждений общего пользования, создание зон отдыха;

- обеспечение социальных гарантий в части нормального качества окружающей среды, обеспеченности жилой площадью, объектами обслуживания, местами приложения труда, транспортной доступности территорий и уровня  их инженерного  обеспечения, нормального физического состояния материального фонда населенных пунктов и природных  компонентов среды;

- создание озелененных санитарно-защитных зон вокруг промышленных предприятий, коммунально-складских территорий и сельскохозяйственных предприятий с запрещением в этих зонах жилищного строительства;

- меры по обеспечению экологической безопасности территории сельского поселения;

- меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по гражданской обороне;

- предложения  по выделению территорий резерва для развития населенных пункта.

Проектные решения генерального плана являются основной для разработки Правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон и земельных участков, определение зон инвестиционного развития.

Генеральный план, разработанный с использованием компьютерных технологий, является основой для оптимального управления территорией населенных пунктов и земель муниципального образования «Село Садовое» и ведения градостроительного мониторинга.

Проект выполнен на основе:

- технического задания, составленного Администрацией муниципального образования «Село Садовое» Ахтубинского муниципального района Астраханской области;

- космических снимков в М1:5000 с. Грачи;

- картографического материала Схемы территориального планирования Ахтубинского муниципального района в электронном виде, в формате растрового изображения.

2. Цель проекта генерального плана

Цель проекта Генерального плана – разработка долгосрочной градостроительной стратегии поселения для обеспечения:

- устойчивого развития поселения с сохранением и регенерацией исторического и культурного наследия, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- повышения потенциала и конкурентоспособности промышленного комплекса;

- развития объектов коммерческо-деловой сферы;

- стабильного улучшения качества жизни всех слоев населения;

- сокращения темпов снижения численности населения с последующей стабилизацией и ростом числа жителей на расчетный срок.

3. Основные задачи проекта

Генеральный план является стратегическим общественным документом, который охватывает многие стороны жизнедеятельности жителей села Грачи.

В целях обеспечения устойчивого развития села как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе при разработке Генерального плана определены следующие основные задачи:

- разработка стратегических направлений градостроительной деятельности муниципального образования «Село Садовое» до 2035 года;

- формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной среды села на основе природного и урбанизированного каркасов, а также зонирование территории села в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

- разработка мероприятий по улучшению условий проживания жителей села, в том числе по оптимизации экологической ситуации, развитию транспортной и инженерной инфраструктур, сферы социального и культурно-бытового обслуживания;

- соблюдение приоритетности природно-экологического подхода в решении планировочных задач, разработка планировочных мероприятий по экологически безопасному развитию территории, формирование системы зеленых насаждений;

- формирование «открытой» планировочной структуры, обеспечивающей вариантные возможности развития функциональных зон села по главным природным осям (природным и транспортным).

4. Задачи территориального планирования МО «Село Садовое»

Территориальное планирование МО «Село Садовое» направлено на определение функционального назначения территории поселения исходя из совокупности социальных экономических, экологических и других факторов. При разработке генерального плана в составе основных задач решаются следующие, ниже приведенные, задачи.

4.1  Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры

Улучшение качества и комфортности проживания жителей села планируется за счет решения следующих задач:

- обеспечение инженерной инфраструктурой (в том числе и индивидуальной застройки), повышение надежности функционирования инженерной инфраструктуры;

- обеспечение объектами культурно-бытового обслуживания с увязкой объемов строительства и размещения учреждений и предприятий соцкультбыта с современным уровнем обеспеченности и планируемыми объемами жилищного строительства;

- определение местоположения и параметров магистральных улиц и дорог в увязке с функциональным зонированием территории;

- организация современной системы утилизации твердых отходов.

5. Перечень основных мероприятий по территориальному

планированию

5.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры и основных функциональных зон

Разработке проектных предложений по градостроительному развитию села Грачи,  предшествовало проведение комплексного градостроительного анализа территории села.

В процессе оценки проанализированы следущие ресурсные, экологические и планировочные факторы:

- планировочная ситуация – современное использование территории поселения, планировочное районирование, система планировочных ограничений, ландшафтный и пространственно-средовой потенциал, территориальные ресурсы, проблемные ситуации;

- природные условия и ресурсы – инженерно-геологические условия, минерально-сырьевые ресурсы, климат, гидрологические и гидрогеологические условия, ресурсы поверхностных вод, ландшафтные условия;

- эколого-гигиеническая обстановка – источники загрязнения окружающей  среды, состояние воздушного бассейна, состояние водного бассейна, зеленые насаждения;

- комплексная оценка территории;

Была произведена оценка социально-экономических и инженерно-инфраструктурных данных; экономико-географическое положение и факторы развития села, сферы занятости; состояние жилищного фонда, динамика и структура жилищного строительства и реконструкции, расчет потребности в жилищном строительстве, реконструкции жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры; состояние транспортного комплекса  и инженерной инфраструктуры.

5.1.2 Функциональное зонирование территории

Жилые зоны

Размещение нового жилищного строительства предусматривается как на свободных от застройки территориях на севере и востоке села, так и в сложившейся селитебной части села. В целом по с. Грачи  площадь жилых территорий возрастет с 142,78 га до 446,38 га.

Общественно-деловые зоны

Дальнейшее развитие общественной инфраструктуры будет происходить из приоритетных функций поселения, финансовых возможностей, в зависимости от потребительского спроса населения.

Развитие системы общественных территорий и объектов социальной инфраструктуры предусматривает функциональное наполнение  каркаса поселения.

Производственные зоны

Основное развитие коммунально-складских территорий в перспективе предполагается в восточной части села.

Рекреационные зоны

Проектная система озеленения строится в соответствии с общими архитектурно-планировочными решениями генерального плана и является неотъемлемой составляющей пространственно-планировочной структуры села и его функциональных элементов.

Задачей проекта является формирование непрерывной системы зеленых насаждений с сохранением существующего природного ландшафта, мелких озер.

Решениями Генерального плана площадь зеленых насаждений рекреационного назначения общего пользования  составит на расчетный срок – 505,2 га .

Зоны специального назначения

Зона кладбищ

В настоящее время кладбище размещается за чертой села.

Зона ТБО

Несанкционированные свалки подлежат рекультивации.

Зона защитных зеленых насаждений.

Защитные зеленые насаждения предлагается размещать в санитарно-защитных зонах предприятий, вдоль автомобильных дорог.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной инфраструктуры

В зоне  инженерной инфраструктуры  размещаются объекты и коммуникации электро-, водо-, газо-,теплоснабжения и канализации.

Зона линейных объектов транспортной инфраструктуры

В зоне  линейных объектов транспортной инфраструктуры  размещаются дороги и улично-дорожная сеть.

Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного назначения.

В зоне  сельскохозяйственного назначения  располагаются объекты сельхозназначения, земли сельхозугодий.

Параметры функциональных зон в  с. Грачи  на    расчетный срок

| № п/п | Наименование функциональных зон | Площадь |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | Жилая зона | 446,38 | 26,8 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 5,01 | 0,3 |
| 3 | Производственная зона | 4,98 | 0,3 |
| 4 | Зона транспортной и инженерной инфраструктур | 114,83 | 6,9 |
| 5 | Рекреационная зона | 505,2 | 30,3 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | 105,3 | 6,3 |
| 7 | Зона специального назначения | 0,9 | 0,1 |
| 8 | Прочие территории | 482,5 | 29,0 |
|  | Всего: | 1665,1 | 100 |

5.2 Мероприятия по развитию социального комплекса

Численность населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда, устойчивость развития села.

В проекте учитывается возможность дальнейшего роста численности села до 1100 человек, что нашло отражение в предложенной планировочной структуре.

Увеличение численности предполагается за счет естественного и механического прироста. Механический прирост может быть, в основном, за счет внутриобластных потоков, увеличения миграционного потока.

На расчетный срок предполагается преобладание естественного прироста в общем приросте населения, вызванного улучшением экономической ситуации, стабилизацией и устойчивым развитием с. Грачи и как результат, улучшением демографической ситуации.

5.2.1 Жилищный фонд

Проектный объем нового жилищного строительства определен исходя из  прогноза динамики жилищного строительства с учетом тенденций роста предложенных областной и федеральной программами, предусматривающими увеличение объемов жилищного строительства в 2,5 - 3 раза.

В целом жилой фонд села к концу расчетного срока возрастет с 13052 м2 до 38500 м2 . Улучшение качества и комфортности проживания населения,  рост жилищной обеспеченности с 14,2  м2/чел. до 35 м2/чел., будут соответствовать общегосударственным жилищным программам России.

Проектом предлагается следующая структура нового строительства:

- индивидуальное – 445,4 га;

Мероприятия по реализации Генерального плана разделены на несколько этапов в следующей последовательности:

- первый этап – 2010-2018 г.г.;

- второй этап – 2019-2027 г.г.;

- третий этап – 2027-2035 г.г.

В таблице 5.1 представлены ориентировочные объемы нового жилищного строительства и распределение их по этапам:

Табл. 5.1.

| Существующий жилищный фонд | Новое жилищное строительство |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед.изм. | Всего | 1-этап (2011-2018г.г.) | 2-этап (2019-2027г.г.) | 3-й этап (2027-2036г.г.) |
| 8500 | м2 общей площади | 17500 | 5800 | 5850 | 5850 |

Проектный прирост постоянного населения прогнозируется с учетом коэффициента семейности 3,5:

- на первую очередь     - 50 чел (14 семей);

-  на расчетный срок  - 100 чел (29 семей).

Прирастающее население предусматривается обеспечить необходимыми объектами различных видов обслуживания и новым жилым фондом.

Для нового жилищного строительства преимущественным типом застройки предлагается застройка индивидуальными жилыми домами (до 3 этажей включительно). Для укрупненных расчетов средняя площадь индивидуального малоэтажного жилого дома принималась в размере 120-150 кв. м общей площади. Норма для предварительного определения потребной селитебной территории с учетом принятого размера приусадебного участка составляет 0,13 – 0,15 га на 1 индивидуальный жилой дом.

Таким образом, нормативная потребность в новой селитебной территории укрупнено составит:

на период 1 очереди  до 2015 гг. –2,1 га;

на период 2015 -2031 гг. –4,35 га.

Итого новой селитебной территории к концу расчетного срока (2031 год) предполагается около 6,45 га, на первую очередь понадобится 2,1 га.

Таблица 49

Расчет резервных площадок для развития жилых зон с. Грачи

| № пп/п | Населенный пункт | Площадь, га |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-я очередь | Расчетный срок | За пределами расчетного срока на отдаленную перспективу | ВВсего |
| 1 | с. Грачи | 2,1 | 6,45 | 438,95 га | 4445,4 га |

Жилую застройку села предлагается вести на базе существующей планировочной сетки с уточнением размеров земельных участков. Капитальную застройку, формирующую каркасо-образующие улицы села.

Одновременно с жилой застройкой, в районах нового строительства, кроме социально значимых объектов будут размещаться и объекты обслуживания населения местного значения, предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения.

5.2.2 Организация социальных услуг и системы сервиса

Среди учреждений обслуживания можно выделить две категории:

1. Социально-значимые, где государственное регулирование по-прежнему остается определяющим и  обеспечивает социальный минимум, установленный конституцией Российской Федерации. К этим учреждениям относятся три важнейших социальных блока:

-медицинское обслуживание;

-культурно-образовательная сфера;

-комплекс физической культуры и спорта.

2. Виды обслуживания, большей частью перешедшие или переходящие на рыночные отношения. Это торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство. Сюда же относятся учреждения образования, культурно-просветительные и развлекательные учреждения, предоставляющие услуги сверх гарантированного минимума. Их развитие преимущественно происходит путем саморегуляции и определяется спросом и платежеспособностью населения.

В настоящее время набор и емкость социально значимых объектов соответствует нормативной потребности, дальнейшее развитие социальной инфрастуктуры будет происходить исходя из приоритетных функций села, финансовых возможностей, в зависимости от потребительского спроса населения.

5.2.2.1 Расчет норматива обеспеченности и потребности

в детских учреждениях

Детские дошкольные учреждения

Расчетный норматив обеспеченности детскими дошкольными учреждениями определен в соответствии с прогнозом возрастной структуры населения и принимается исходя из 85% обеспеченности детей. (Согласно СП42.13330.2011 «СниП 2.07.01-89*, приложение Ж Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

Потребность мест в дошкольных учреждениях  в настоящее время составляет:

11*0,85=10 мест. В селе в настоящее время детского сада нет.

Потребность мест в дошкольных учреждениях  на перспективу составляет:

21*0,85=18 мест, где 21- прогнозируемое количество дошкольников. Проектом предусматривается строительство  детского сада на 25 мест.

Общеобразовательные школы

В настоящее время в с. Грачи  функционирует 1 общеобразовательная школа на 160 учащихся.

Если расчет вести по возрастной структуре, то численность населения школьного возраста от 7 до 16 лет составляла 29 чел. Исходя из того, что нормы расчета для общеобразовательных школ (согласно СП42.13330.2011 «СниП 2.07.01-89*, приложение Ж Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») следует принимать с учетом 100% охвата неполным средним образованием (1-9кл.), необходимое количество мест должно составлять 29.

Потребность мест в общеобразовательных школах на перспективу составляет:

54 места, где 54 – прогнозируемое количество школьников. Таким образом, существующая школа обеспечивает потребность необходимым количеством мест  и на перспективу.

5.2.2.2 Размещение учреждений здравоохранения

В настоящее время в с.Грачи функционирует  ФАП.

Учитывая социальную значимость отрасли в части охраны здоровья граждан, медицинская помощь, в первую очередь, должна определяться государственной политикой и базироваться на бюджетном финансировании.

5.2.2.3 Размещение учреждений культуры, физкультуры,  спорта и отдыха.

В настоящее время с. Грачи  спортивными сооружениями не обеспечено. В селе имеется Дворец культуры на 150 мест. Имеется библиотека. На перспективу планируется строительство стадиона, объектов культуры и отдыха, парков.

5.2.2.4 Размещение объектов торговли и бытового обслуживания

Учитывая значение торговли, как одной из перспективных отраслей в проекте ориентировочно принята обеспеченность торговой площадью порядка 300 м² торговой площади на 1000 жителей.

В настоящее время в селе функционирует 5 магазинов.

На перспективу необходимо 150 м² торговых площадей.

Вещевые и смешанные рынки продолжают оставаться важным фактором в насыщении потребительскими товарами по ценам более доступным широким слоям населения.

Из объектов бытового обслуживания на территории села имеются почтовое отделение, сберкасса.

Экономический спад, переход отрасли на рыночные отношения, снижение платежеспособности населения в переходный период негативно сказались на деятельности предприятий бытового обслуживания. Потребность населения в учреждениях бытового и коммунально-бытового обслуживания должна быть удовлетворена за счет возникновения сети предприятий малого бизнеса, частных и индивидуальных предприятий (прачечные, химчистки, ремонт обуви, парикмахерские). Данное направление бизнеса является довольно выгодным и перспективным, так как не является капиталоемким. На перспективу необходимо строительство предприятий бытового обслуживания – на 3 рабочих места

5.2.2.5  Прочие социально-значимые предприятия

К прочим социально-значимым объектам относятся, например, объекты МЧС. На территории села имеется пождепо на 1 автомашину.

5.2.2.6  Уровень и качество жизни населения

Рынок труда, сфера занятости претерпели за последние полтора десятка лет существенные изменения.

Большие изменения за годы рыночных преобразований произошли в структуре занятых в экономике по формам собственности. Постоянно увеличивается численность и удельный вес занятых на предприятиях и организациях с частной формой собственности. Столь же быстрыми темпами уменьшается численность занятых в организациях, учреждениях и предприятиях государственной и муниципальной собственности, за исключением аппарата управления. Безработица является одной из сложнейших социально-экономических проблем на данном этапе ее развития. Изменить сложившуюся обстановку возможно только при значительном улучшении экономической и социальной политики, разработки мероприятий на улучшение демографической ситуации в стране.

Показатели уровня жизни населения

Табл.5.1

| Показатели | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная номинальная заработная плата, руб. | 5090,8 | 4631,1 | 6397,5 | 5903,9 | 8647,9 | 9125,6 |
| Прожиточный минимум трудоспособного человека, руб. | 3600 | 4300 | 4910 | 5304 | 5945 | 6237 |

К числу факторов, позволяющих улучшить демографическую обстановку относятся:

- социальная поддержка населения;

- семейная политика;

- молодежная политика;

- здравоохранение;

- культура.

Меры социально-демографической политики, предпринимаемые в последнее время в нашей стране, способны повлиять на повышение рождаемости. К основным направлениям действий относится проблема занятости населения, которая должна решаться:

- созданием новых рабочих мест посредством проведения инвестиционной политики с направлением капитальных вложений в перспективные агропромышленные предприятия;

- последовательной стабилизацией и повышением уровня жизни, усилением адресной социальной поддержки населения;

- проведением взвешенной миграционной политики, обустройством мигрантов.

Все эти мероприятия могут привести к улучшению качества жизни населения.

5.3 Мероприятия по экономическому развитию села Грачи

Генеральным планом предусматривается  создание коммунально-складских территорий на северо-востоке населенного пункта с возможностью размещения небольших предприятий 4-5 класса вредности. При этом необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от проектируемых производств.

5.4 Развитие транспортной инфраструктуры

5.4.1 Улично-дорожная сеть

При разработке генерального плана с. Грачи учитывалась сложившаяся система улиц. На базе существующих улиц проектом предлагается ряд новых улиц. Главные улицы сохраняют свое назначение.

Все остальные улицы – второстепенные - имеют связь с главными улицами.

Генеральным планом предусмотрено строительство автодороги с. Грачи – Капустин Яр.

6.  Градостроительные мероприятия, обеспечивающие формирование  среды жизнедеятельности с учетом потребности инвалидов и маломобильных групп населения

Основной принцип, который должен реализовываться при формировании среды жизнедеятельности с учетом инвалидов - максимально возможная интеграция инвалидов во все сферы жизни общества. При проектировании общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности равные с остальными категориями населения.

Проектирование жилых, общественных и производственных зданий должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 г. Во всех общественных зданиях и сооружениях должны предусматриваться специальные места или помещения для инвалидов. При разработке системы обслуживания, единой для инвалидов и всех остальных жителей, решаются как градостроительные, так и типологические проблемы для обеспечения всех групп маломобильного населения возможностью пользоваться общественными зданиями и сооружениями, включая объекты культуры, спорта, образования, торговли, быта, лечебные и др. Для обеспечения инвалидов и престарелых повседневными услугами рекомендуется:

- торгово-бытовые услуги предоставлять в объектах повседневного обслуживания, предназначенных для использования всеми категориями населения и снабженных специальными устройствами для удобства пользования маломобильным населением, определить места установки торговых и телефонных автоматов, которыми могли бы пользоваться инвалиды в креслах-колясках, а также с дефектами зрения и слуха;

- досуговые потребности удовлетворять как в общей сети культурно-просветительных и физкультурно-спортивных объектов, так и в специальных центрах социального обслуживания;

- спортивно-оздоровительные сооружения для инвалидов рассматривать как составную часть единой сети физкультурно-спортивных сооружений. Как правило, эти сооружения должны быть рассчитаны на совместное использование инвалидами и остальным населением, образование и воспитание  детей-инвалидов по возможности ориентировать на совместное использование школ и детских учреждений общего типа, где могут быть организованы специальные классы и группы, а основные помещения этих учреждений должны быть доступны детям-инвалидам, которым не противопоказано совместное образование и воспитание.

7.  Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

7.1 Водоснабжение

В настоящее время в с. Грачи сетей водоснабжения нет. Население пользуется в основном шахтными колодцами.

На перспективу развития с. Грачи предусматривается обеспечение питьевым водоснабжением проектируемой индивидуальной жилой застройки.

Нормы хозяйственно-питьевого водоснабжения приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* в зависимости от степени благоустройства жилой застройки. При этом норма водопотребления на одного жителя включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Проектом предусматривается установление охранных зон. В соответствии с ФЗ РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03. 1999 г.

7.2 Водоотведение

Генеральным планом не предусматривается прокладка напорной канализации.

Основной вид канализации индивидуального жилья – выгреба.

Стоки вывозятся спецавтотранспортом на очистные сооружения.

Нормы водоотведения бытовых сточных вод существующей и проектируемой застройки принимаются равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84* без учета расхода воды на полив. Удельные среднесуточные нормы приняты 350л/сут./чел. Коэффициент суточной неравномерности принят 1,2.

Количество сточных вод от промпредприятий и неучтенные прочие расходы приняты в размере 10%. Учитывая нестабильность экономической обстановки достоверность объемов перспективного водоотведения не гарантирована – расчеты подлежат уточнению и корректуре на последующих стадиях проектирования.

Схема канализации предусматривает строительство очистных сооружений.

Для очистки стоков проектом предлагается современные комплексы очистных сооружений типа ЭКО-Р производства «ЭКОЛАЙН», предназначенные для подземного размещения. Эти комплексы предназначены для очистки хоз.-бытовых и приравненных к ним по составу производственных сточных вод и рассчитаны на производительность от 40 до300куб.м. сточных вод в сутки.

В КОС ЭКО-Р сточные воды проходят несколько ступеней очистки:

- механическую (на сорозадерживающих решетках, песколовках и в первичных отстойниках);

- полную биологическую очистку (в двухступенчатых аэротенках);

- доочистку;

-обеззараживание ультрафиолетом.

Очищенные сточные воды после обеззараживания могут направлятся на сброс в водоем или использоваться на полив зеленых насаждений.

Качество сточных стоков должно соответствовать требованиям СНиПа 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

В канализационную систему должны поступать стоки от жилых и общественных зданий, от коммунальных предприятий и промышленности. Загрязненные промстоки перед сбросом их в поселковую канализацию должны проходить предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до качества, определяемого «Инструкцией по приему промышленных сточных вод в городскую хозяйственную канализацию.

Общий расход сточных вод  на перспективу по с. Грачи составит 158,75 м3/сут.

7.3 Теплоснабжение

В настоящее время основной вид отопления – печной и от электричества. Схемой развития теплоснабжения предусматривается установка автономных газовых котельных для основных объектов социального назначения.

7.4 Газоснабжение

Село Грачи не газифицировано. Проектом предусмотрено газифицировать село полностью. Газоснабжение осуществляется по двуступенчетой схеме распределения газа, газопроводами низкого давления. Газификация населенного пункта производится от врезки в межпоселковый газопровод высокого давления. Для снижения давления газа с высокого до среднего предусмотрена установка АГРС. Для снижения давления газа со среднего до низкого в селе  предусмотрено строительство газораспределительного пункта /ГРП/. Проектом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления  и  среднего давления .

В индивидуальной застройке усадебного типа природный газ низкого давления используется в бытовых котлах для отопления, в газовых плитах для приготовления пищи, водонагревателях для приготовления горячей воды.

В данном проекте предусматривается следующая защита стальных газопроводов от коррозии:

- покрытие наружной поверхности газопроводов битумной противокоррозионной изоляцией весьма усиленного типа;

- применение электрозащиты.

Схема прокладки проектируемого газопровода представлена на чертеже генерального плана.

Расход газа на расчетный год составит – 1,5млн. м3/год.

7.5 Электроснабжение

Электроснабжение села Грачи  осуществляется от электрических сетей филиала ОАО «МРСК Юга»- «Астраханьэнерго», обслуживание электросетевого комплекса производит «Ахтубинский РЭС» филиала «МРСК Юга-Астраханьэнерго».

В настоящее время источником электроснабжения с. Грачи является подстанция 110/10 кВ, по сетям 10кВ в воздушном исполнении через КТП 10/04 кВ.

Проектом генерального плана предусматривается покрытие нагрузок перспективной застройки за счет строительства новых линий 0,4кВт. В жилом секторе необходимо выполнять трансформаторные подстанции закрытого типа, а в производственном и коммунально-складском секторах – применять трансформаторные подстанции наружной установки. Для выполнения вышеуказанных работ необходимо разработать технические условия.

Согласно произведенных расчетов общая потребная мощность на расчетный срок составляет – 165 кВт, годовой расход электроэнергии на расчетный срок составляет –

543 тыс. кВт ч/год.

Наружное освещение улиц предусматривается светильниками, устанавливаемые на железобетонных столбах.

Освещение улиц прорабатывается на стадии проекта планировки.

7.6 Инфраструктура связи

Инфраструктура связи включает систему телефонной связи.

7.6.1 Телефон

В с. Грачи телефонная связь осуществляется АТС ЮТК «Связьинформ».

.

7.7 Санитарная очистка территории

Проектом предусмотрена ликвидация несанкционированных свалок на территории села и рекультивация участков под ними.

Для содержания в чистоте территории проводится уборка, а затем вывоз отходов специализированными уборочными машинами по договору со спецавтохозяйством на свалку.

Отходы накапливаются в металлических контейнерах, установленных а бетонном основании и вывозятся на санкционированную свалку. Для сбора бытовых отходах от жилых и общественных зданий проектируемой застройки с. Грачи необходима установка еще 10 контейнеров объемом 0,75 м3 – для отходов 4 класса опасности и 2 контейнеров объемом 0,75м3 – для отходов 5 класса опасности. Нормы накопления отходов принимаются:

- на расчетный срок – 2,2 м3 на 1 человека в год (1100 м3/чел/год).

На всех площадях и улицах, в садах, парках и в других местах должны быть выставлены в достаточном количестве урны. Расстояние между урнами определяется органами коммунального хозяйства в зависимости от интесивности использования территории, но не более чем через 40 м на оживленных улицах и 100 м – на малолюдных. Очистка урн должна производиться систематически по мере их наполнения.

Для содержания  в чистоте улиц, площадей, кварталов проводится уборка, а затем вывоз отбросов специализированными уборочными машинами.

Зимняя уборка включает в себя уборку снега, устранение скользкости при гололеде, подметание и посыпка песком.

Для вывоза ТБО от жилых и общественных зданий необходимо приобретение машин специального назначения, а именно:

- мусоровозов – 1 машина;

- уборочных – 1 машина.

В жилых массивах также допускается сбор отходов ежедневно в мусоровоз.

7.8 Ритуальные услуги и места захоронения

Существующее кладбище располагается за пределами села.

8  Мероприятия по инженерной подготовке территории

В соответствии с природными условиями и планировочными решениями настоящего проекта намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1. Защита территории от затопления;

2. Организация поверхностного стока.

8.1 Защита территории от затопления

Паводками ериков территория со стороны их затапливается.

Село Садовое частично защищено от затопления оградительными валами. Оградительные валы выполнены из местных супесчано-суглинистых грунтов, ширина по гребню около 2х метров, высота 1.5-2м.

Генпланом намечается реконструкция существующих дамб. Отметка гребня дамбы обвалования принята с учетом запаса, равному 0.5м над расчетным уровнем 0.5% обеспеченности.

Ширина дамб по гребню принята 4.5м, заложение верхового откоса 1:2.5, низового 1:2. Верховой откос на участках, подверженных размыву, предлагается укрепить железобетонными плитами, низовой откос крепится посевом трав по слою растительного грунта слоем 20 см.

8.2 Организация поверхностного стока

Организация поверхностного стока на территории села является фактором благоустройства.

Генпланом предусматривается отвод ливневых стоков с территории застройки по лоткам вдоль проезжей части улиц. Водоприемником водосточной и дренажной сети являются ерики. Сброс будет осуществлятся через трубчатые водовыпуски, оборудованные затворами.

По требованиям, предъявляемы в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки в открытые водоемы должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях.

Очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий. Данные сооружения будут проектироваться на последующих стадиях проектирования.

В настоящее время имеется большое количество научно-производственных предприятий, специализирующихся на разработке технологий очистки ливневых вод, производстве установок и станций полной заводской  готовности различной производительности и степени очистки.

Современные установки и станции очистки имеют много преимуществ: минимальные габариты, компактность, простоту и надежность в эксплуатации, высокую автоматизацию.

Варианты размещения и производительность очистных сооружений будут решаться  на следующих этапах  проектирования.

9 Мероприятия по снижению воздействия на окружающую природную среду

Мероприятия по охране атмосферного воздуха и улучшению его состояния:

1. Для снижения загазованности воздуха на территории села проектом предусмотрено:

- строительство новых парков, скверов, бульваров;

- внедрение альтернативных видов топлива.

2. Для снижения запыленности воздуха взвешенными веществами проектом предусмотрено:

- уменьшение площади открытой земли: устройство тротуарного мощения;

- устройство подъездных дорог с твёрдым асфальтобетонным покрытием;

3. Для снижения загрязнения воздуха выбросами производственных объектов проектом рекомендовано:

- изменение технологии промышленных предприятий с установкой фильтров и других очистных установок, и вследствие этого уменьшение размера санитарно-защитных зон вплоть до размеров ограждения площадки предприятия;

- озеленение санитарно-защитных зон.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод:

- ликвидация несанкционированных свалок отходов;

- строительство локальных очистных сооружений на предприятиях;

- строительство закрытых сетей дождевой канализации;

- рекомендовано внедрение на предприятиях систем оборотного водоснабжения;

- для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения засорения и загрязнения устанавливаются водоохранные зоны.

Мероприятия по охране земельных ресурсов и почв:

- строительство очистных сооружений канализации;

- строительство локальных очистных сооружений на предприятиях;

- движение транспорта и техники осуществляется строго по твердым покрытиям существующих и проектируемых дорог и проездов (при строительстве новых объектов и эксплуатации существующих);

- благоустройство оврагов, засыпка отвершков, укрепление откосов;

- устройство дренажа для понижения уровня грунтовых вод;

- ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления.

Мероприятия по защите от шума:

- озеленение СЗЗ предприятий, вдоль основных автомагистралей;

- строительство защитных экранов в местах, где невозможно выдержать санитарно-защитную зону;

Мероприятия по улучшению электромагнитной обстановки в селе:

- упорядоченное размещения антенн сотовой связи (исключение размещения на крышах жилых домов).

Мероприятия по обращению с отходами всех типов:

- ликвидация несанкционированных свалок отходов;

- рекомендовано внедрение на предприятиях малоотходных и безотходных технологий;

- расширение парка специализированного транспорта для вывоза ТБО и жидких отходов.

10 . Перечень и характеристика  основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера и мероприятия по предупреждению их развития

Основные цели:

1. Понимание риска и последующее его уменьшение до допустимого уровня;

2. Готовность территории в случае ЧС ликвидировать бедствие в кратчайшие сроки собственными силами и средствами;

3. Устойчивая безопасность урбанизированных и производственных территорий путем заблаговременного территориального планирования и надежного строительства (реализация инженерного подхода).

В проекте предусмотрены мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций, повышению надежности и безопасности функционирования территории в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, техногенных аварий и катастроф

10.1. Определение потенциальных опасностей на территории села Грачи

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций на территории села Садовое могут быть:

1.Негативные природные явления:

-гидрогеологические процессы и явления;

-метеорологические явления;

-пожарная опасность.

2.Аварии на потенциально опасных объектах.

3.Аварии на транспорте.

4.Радиационная опасность.

5.Биолого-социальные опасности.

10.2Мероприятия по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций природного характера

Возможные чрезвычайные ситуации природного характера

Основными факторами возникновения ЧС природного характера  являются инженерно – геологические и климатические особенности района, а также антропогенная деятельность человека, стимулирующая развитие некоторых видов ЧС природного характера.

Для территории села Грачи характерно проявление следующих природных опасностей:

1. Гидрологические процессы и явления:

- затопление паводковыми водами 1% обеспеченности;

- высокий уровень грунтовых вод.

2. Метеорологические явления:

- сильный ветер – скорость свыше 25 м/сек;

- шквал (усиление ветра при порывах 32 м/сек и более);

- крупный град – диаметр градин  от 5 до 20 мм;

- сильная метель – перенос снега со скоростью не менее 2м/сек при видимости не более 500 м

- сильный гололед – отложение на проводах диаметром 20 мм и более;

- сильные и продолжительные осадки;

- туман

3. Пожарная опасность

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Сильный ветер | Аэродинамический | Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |
| Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды Затопление территории |
| Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы |
| Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Ветровая нагрузка Снежные заносы |
| Гололед | Гравитационный Динамический | Гололедная нагрузка Вибрация |
| Град | Динамический | Ударная динамическая нагрузка |
| Морозы | Тепловой | Температурные деформации ограждающий конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| Подтопление | Гидростатический Гидродинамический Гидрохимический | Повышение уровня грунтовых вод; гидродинамическое давление потока грунтовых вод; загрязнение (засоление) почв, грунтов; коррозия подземных металлических конструкций |

Мероприятия по защите территории от экстремальных метеорологических явлений

При возникновении ЧС, обусловленных сложными метеоусловиями, возможны отключения электроэнергии из-за обледенения и порывов линий электропередач, аварии на коммуникациях тепло-водоснабжения, увеличение  случаев дорожно-транспортных происшествий, нарушение работы объектов жизеобеспечения, социальной и бытовой инфраструктуры, что в целом может негативно отразиться на нормальной жизнедеятельности населения, затруднить проведение поисковых, аварийно-спасательных и других неотложных работ.

На проектируемой территории возможно шквалисто-смерчевое усиление ветра (порывы свыше 25 м/сек), повторяющиеся ежегодно с частотой                    5 х 10-4 год-1

На основании данных о застройке исследуемой территории проведена оценка степеней разрушений зданий и сооружений.

Предполагаемые степени разрушения зданий и сооружений на территории города составят («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РС ЧС», приложение № 4.):

слабая - разрушение наименее прочных конструкций зданий и сооружений:

заполнений дверных и оконных проемов; небольшие трещины в стенах;

откалывание штукатурки; падение кровельных черепиц; трещины в дымовых трубах или падение их отдельных частей;

средняя - разрушение перегородок, кровли, части сооружения, большие и глубокие трещины в стенах, падение дымовых труб, разрушение оконных и дверных заполнений, появление трещин в стенах;

сильная - значительные деформации несущих конструкций, сквозные трещины и проломы в стенах, обрушения части стен и перекрытий верхних этажей, деформация перекрытий нижних этажей;

полная - полное разрушение несущих конструкций, приводящее к обрушению здания. Здание восстановлению не подлежит.

При этом:

- количество жилья непригодного к дальнейшему проживанию может достигнуть 1 % от  имеющегося в районе воздействия урагана;

- количество жилья требующего ремонта может достигнуть 2 % от имеющегося в районе воздействия урагана;

- количество пострадавших может составить до 30 человек;

- вероятность наступления чрезвычайной ситуации при урагане составит 1*10-5 год-1

При сильном снегопаде – выпадение осадков 150мм и более за12 часов и менее образуется отрицательный дополнительный эффект, вызванный снежными заносами. Последствия снежных заносов могут быть достаточно тяжелыми. Они в состоянии парализовать большинство видов транспорта, приостановив перевозку людей и грузов. Колесные автомобили не могут обычно двигаться по ровным заснеженным дорогам, если толщина снежного покрова превышает половину диаметра колеса. Люди, оказавшиеся на местности в изоляции из-за снежных заносов, подвергаются опасности обморожения и гибели, а в условиях бурана теряют ориентировку. Если заносам сопутствует сильные морозы и ветры, могут выходить из строя системы электроснабжения, теплоснабжения, связи. Аккумуляция снега на крышах зданий и сооружений свыше избыточных нагрузок приводит к их обрушению.

Обледенения (гололедно-изморозевые отложения), возникающие в холодный период года, способствуют появлению отложений льда на деталях сооружений, проводах воздушных линий связи и электропередач, на ветвях и стволах деревьев.

Из всех видов обледенения наиболее частым является гололед. При выпадении дождя на промороженную землю и при намокании и последующем замерзании  поверхности снежного покрова образуются ледяные корки, называемые гололедицей. Для образования гололеда характерен интервал температур от 0 до минус 5 оС и скорость ветра от 1 до 9 м/с, а для изморози температура воздуха колеблется от минус 5 до минус 10 оС при скорости ветра от 0 до 5 м/с. Чаще всего гололедно-изморозевые отложения образуются при восточных ветрах. Вес гололедных корок может превышать 10кг/м (до 35кг/м). Такая нагрузка разрушительна для большинства проводных линий и многих мачт. Повторяемость гололеда наиболее высока у водных поверхностей и достигает более 10-ти дней в году.

Налипание мокрого снега наиболее опасно для линий связи и электропередач, происходит при снегопадах и температуре воздуха в диапазоне от 00 до +30С и ветре 10-20м/с. Диаметр отложения снега на проводах достигает 20см, вес 2-4 кг на 1 м. Провода рвутся не столько под тяжестью снега и льда, сколько от ветровой нагрузки. На полотне автомобильных дорог в таких условиях образуется скользкий снежный накат, парализующий движение почти так же, как гололедная корка.

При крупном граде – диаметр градин 20 мм и более (частота наступления ЧС–1*10-2 размер зоны стихийного бедствия может составить 2-3 км2. Как правило, град выпадает из мощных кучево-дождевых облаков при грозе и ливне. Разряды атмосферного электричества способны вызвать взрывы, пожары и разрушения сооружений.  Число дней с грозой – 15, средняя продолжительность гроз –40-60 ч/ год.

Весьма тяжелые повреждения град наносит посевам.

Результаты оценки последствий града.

Наиболее вероятный сценарий развития ЧС :

- размер зоны ЧС - 2 – 3 км,

- количество пострадавших – 12 чел,

- возможный ущерб – 700 тыс.руб

Возможный ущерб связан с разрушением остекления, повреждением кровли и автотранспорта.

При этом:

- количество жилья непригодного к дальнейшему проживанию может достигнуть 1 % от имеющегося в районе воздействия града;

- количество жилья требующего ремонта может достигнуть 2 % от имеющегося в районе воздействия града.

Большое значение для уменьшения потерь от воздействия опасных стихийных природных бедствий имеет своевременный прогноз и оповещение населения об их приближении.

Для оповещения и информирования населения используются сети проводного радио и телевещания. Оповещение населения, не охваченного техническими средствами централизованного оповещения осуществляется с использованием мобильных средств оповещения – автомобилями МВД с установленными на них средствами громкоговорящей связи, сети проводного вещания и мобильной связи.

Речевая информация передается населению с перерывом программ вещания, в двух  или трехкратном повторении речевого сообщения. Передача информации осуществляется дикторами, способом прямой передачи с рабочего места оперативного дежурного Главного управления МЧС  России по Астраханской области, а также передачи магнитной записи заранее заготовленных текстов. Оповещение населения, не охваченного техническими средствами централизованного оповещения осуществляется с использованием мобильных средств оповещения - автомобилями МВД с установленными на них средствами громкоговорящей связи, сети проводного вещания и мобильной связи.

При внезапном возникновении природных стихийных бедствий следует предусматривать вывоз к месту жительства.

Вторичным последствием стихийных бедствий является возникновение ЧС (пожары, взрывы) в зданиях или на территории промышленных предприятий и общественных учреждений, сотрудники которых должны подать по телефону сигнал тревоги в пожарную часть, обесточить оборудование, организовать тушение пожара средствами первичного пожаротушения.

Мероприятия по молниезащите.

Молниезащита – комплекс защитных устройств, предназначенных для обеспечения безопасности людей, сохранности зданий и сооружений, оборудования и материалов от разрядов молний.

Выбор молниезащиты зависит от назначения здания, интенсивности грозовой деятельности и ожидаемого числа поражений в год. Здания защищаются от прямых ударов молний молниеотводами. Молниеотводы состоят из молниеприемников (воспринимающих на себя разряд молнии), заземлителей (для отвода разряда в землю) и токоотводов, соединяющих молниеприемники с заземлителями. Для защиты телеантенны и радиотрансляционных стоек от атмосферных разрядов предусмотрено устройство молниеотводов в жилых, общественных зданиях и на промышленных объектах, состоящего из стальной шины, соединяющей телеантенну и радио стойку с заземлителями. Шина прокладывается по покрытию кровли скрыто. Спуск шины к заземлителю в основном осуществляется по фасаду. Все соединения молниеотвода производятся на сварке. Молниеотвод покрывается битумом 2 раза. Для заземлителей используется арматурная сталь, забиваемая в землю на глубину 5,5 м, с разносом 5 м. Заземлители соединяются между собой стальной полосой. Конец полосы заземлителя приваривается к шине, проложенной по фасаду.

Все нетоковедущие металлические части электрооборудования (каркасы щитов, стальные трубы электропроводки и т.д.), подлежат заземлению путем металлического соединения с нулевым проводом сети.

Металлические корпуса ванн должны иметь соединения с трубами водопровода для выравнивания потенциала между водопроводной трубой и корпусом ванны при неисправности электропроводки. При вводе в жилые и общественные здания и сооружения выполнить повторное заземление нулевого провода ВРЩ.

В жилых и общественные здания и сооружениях предусмотрена система выравнивания потенциалов путем следующих выводящих частей:

- основной магистральный защитный проводник;

- основной магистральный заземляющий проводник;

- стальные трубы коммуникаций;

- металлические части строительных конструкций.

При строительстве сооружений должна быть выполнена молниезащита и заземление телефонных, электросиренных, телевизионных и радиотрансляционных кабелей.

Мероприятия и предложения по защите от природных пожаров:

Степные пожары имеют вид перемещающейся кромки огня. Лесные пожары могут быть низовые (при которым горят почвенный покров и опавшие листья, обгорают корни деревьев и кора) и верховые (распространение огня по кронам деревьев со скоростью 25км/час).

Основными причинами возникновения пожаров (очаговых) являются неосторожное обращение населения с огнем, выжигание пожнивных остатков сельскохозяйственных культур и сенокосов на прилегающих к застройке территории.

Мероприятия и предложения по защите:

В рамках организации и ведения противопожарной пропаганды наиболее эффективными мероприятиями являются:

- изготовление и установка в наиболее посещаемых местах информационных и предупреждающих аншлагов противопожарной и природоохранной тематики;

- изготовление и распространение листовок и агиток противопожарной и природоохранной тематики;

- публикация статей и призывов лесопожарной и природоохранной тематики в периодической печати, выступления на радио  и телевидении;

- оповещение населения через средства массовой информации о пожарной обстановке.

При выжигании пожнивных остатков необходимо предварительно опахивать поля, чтобы не допустить бесконтрольное распространение огня.

10.3 Мероприятия по предупреждению и защите 
       от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Возможными чрезвычайными ситуациями техногенного характера на территории  села Грачи могут быть:

- аварии на транспорте

- аварии на электроэнергетических системах и системах связи

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Анализ прошедших аварий на ПОО позволяет выделить три основные группы причин их возникновения:

- отказ оборудования в производственном процессе, механическое разрушение элементов оборудования из-за усталостных явлений, разгерметизация оборудования по причине его разрушения от коррозии;

- человеческий фактор: нарушение инструкций по обслуживанию, не соблюдение должностных инструкций, неудовлетворительная организация работ, низкая производственная дисциплина, низкая квалификация персонала, отсутствие контроля над техническим состоянием оборудования, ошибка персонала;

- внешние воздействия природного и техногенного характера.

План ликвидации аварии на газопроводных сетях предусматривает следующие действия:

- диспетчер обеспечивает локализацию места аварии, информирует руководство, организует сбор аварийной бригады;

- аварийная бригада немедленно прибывает на место и действует согласно перечню распределения обязанностей.

Для обеспечения безопасности дорожного движения проектом генерального плана предполагается: реконструкция с повышением технической категории всех существующих автомобильных дорог на территории рабочего поселка, строительство новых автомобильных дорог, что позволит снизить риски возникновения ЧС на транспорте.

Для предотвращения терактов органами милиции производятся специальные мероприятия, с разъяснением мер предосторожности жителям. Необходимо проводить регулярные осмотры объектов, ориентировать общественность на выявление подозрительных лиц, сообщать в дежурную часть отдела УВД и ГО ЧС. Необходимо обеспечить здания и сооружения массового посещения техническими средствами оповещения (тревожные кнопки, выведенные на пульт ОВД, видеокамеры).

Для обеспечения наружного пожаротушения предусмотрены пожарные гидранты в существующих и проектируемых водопроводных колодцах, установленные по водороводной сети через 150м. Пожаровзрывоопасные предприятия должны иметь пожарные водоемы.

При авариях на системах жизнеобеспечения для населения предусматривается раздача воды в передвижную тару из резервуаров питьевой воды и через специально оборудованные колодцы, совмещенные с пожарными гидрантам .

Место размещение выбирается с учетом удобного подъезда машин на расстоянии 500 метров друг от друга и с возможностью установки автоцистерн на свободных территория.

Мероприятия по устойчивости функционирования села Грачи в чрезвычайных ситуациях.

Мероприятия по снижению риска и защиты населения в условиях ЧС включают:

- ограничение создания новых опасных производств – потенциальных источников ЧС, не связанных с обеспечением жизнедеятельности территории;

- исключение перевозок через урбанизированные территории взрывопожароопасных грузов и АХОВ;

- подземное или заглубленное размещение коммунально-энергетических сетей (газопроводов, кабелей энергоснабжения, систем тепло- и водоснабжения);

- проведение опрессовки трубопроводов и замены дефектных участков на тепломагистралях и гидравлических испытаний водяных тепловых сетей;

- своевременная замена изношенных труб;

- оснащение аварийно – восстановительных бригад новой специальной техникой для ликвидации аварий на коммунально-энергетических сетях;

- обучение всех категорий рабочих и служащих объектов экономики правилам поведения в возможных ЧС на ХОО:

- совершенствование и повышение эффективности противопожарной защиты, обеспечение повседневного соблюдения требований противопожарной безопасности;

- проведение комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории (защита от затопления, подтопления, противооползневые мероприятия, защита от речной эрозии);

- дальнейшее совершенствование системы оповещения;

- создание и своевременное обновление резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации последствий ЧС.

10.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

В данном проекте генерального плана учтены требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Наружное пожарное водоснабжение предусматривается из наружных пожарных резервуаров, шахтных колодцев, а также из  существующих водоемов, которых на территории с. Грачи имеется много. К местам подъезда пожарных машин должен быть оборудован съезд и разворотная площадка размером 12х12 м.

Проектом предусмотрен расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение.

Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при   наибольшем расходе воды на хоз-питьевые нужды. Противопожарный запас предусмотрено хранить в резервуарах чистой воды на насосной повысительной станции.

Размещение подразделений пожарной охраны.

В соответствии с федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (статья 76. «Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в сельских поселениях») дислокация подразделений пожарной охраны на территории села Грачи должна обеспечивать условие: время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 10 минут. В генплане предусмотрено развитие транспортной сети, что обеспечит беспрепятственное движение пожарных машин по территории села. Подразделение пожарной охраны размещается в здании пожарного депо.

Пожарное депо должно иметь выезды на главные и основные улицы.

10.5 Мероприятия по улучшению биолого-социальной обстановки

Мероприятия по оздоровлению базируются на своевременной вакцинации населения. В пределах степного очага, основная опасность подстерегает декретированные группы населения (работников сельскохозяйственной отрасли). Выдерживание строгого графика вакцинации позволяет резко снизить риск заражения. Опасность для не вакцинируемых групп населения ликвидируется своевременным проведением комплекса грызуноистребительных мероприятий в селе.

Профилактика инфекционных заболеваний, особенно по группе природно-очаговых инфекций напрямую зависит от санитарно-гигиенического состояния территории. В связи с этим, генпланом предусмотрено строительство очистных канализационных сооружений и сетей, ликвидация несанкционированных свалок, организация сбора и утилизацию бытовых отходов.

11.Основные технико-экономические показатели по

генеральному плану с. Грачи

Табл.11.1

| Показатели |  | Ед. измер. | Современное состояние | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель села Грачи в установленных границах | га | 1665,1 | 1665,1 |
| 1.1.1 | Жилые зоны | -«- | 142,78 | 446,38 |
|  | в том числе индивидуальная жилая застройка | -«- | 142,1 | 445,4 |
|  | Зона размещения детских образовательных учреждений | -«- | 0,68 | 0,98 |
| 1.1.2 | Общественно-деловые зоны | -«- | 2,2 | 5,01 |
|  | Зона размещения административных и общественных зданий | -«- | 0,62 | 0,77 |
|  | Зона размещения объектов культуры | -«- | 0,9 | 0,9 |
|  | Зона размещения объектов общественного и коммерческого назначения |  | 0,61 | 3,27 |
|  | Зона размещения объектов здравоохранения |  | 0,07 | 0,07 |
| 1.1.3 | Производственные зоны | -«- | 0,14 | 4,98 |
|  | Зона размещения объектов коммунального и складского назначения | -«- | 0,14 | 4,98 |
| 1.1.4 | Зоны специального назначения | -«- | - | 0,9 |
|  | Зона санитарно-защитного озеленения | -«- | - | 0,9 |
| 1.1.5 | Зоны сельскохозяйственного использования | -«- | 196,2 | 105,3 |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | -«- | 196,2 | 105,3 |
| 1.1.6 | Рекреационные зоны | -«- | 804,8 | 505,2 |
|  | Зона природных ландшафтов | -«- | 804,8 | 491,3 |
|  | Зона парков | -«- | - | 7,9 |
|  | Зона спортивных объектов | -«- | - | 1,0 |
|  | Зона объектов отдыха и туризма |  | - | 5,0 |
| 1.1.7 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | -«- | 36,48 | 114,83 |
|  | Зона линейных объектов транспортной инфраструктуры | -«- | 29,72 | 108,07 |
|  | Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры | -«- | 0,06 | 0,06 |
|  | Зона линейных объектов инженерной инфраструктуры |  | 6,7 | 6,7 |
| 1.1.8 | Прочих территорий |  | 482,5 | 482,5 |
| 2 | Возрастная структура населения | % | 100 | 100 |
|  | -население моложе трудоспособного возраста |  | 11,4 | 15 |
|  | -население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) | % | 54 | 53 |
|  | -население старше трудоспособного возраста | % | 34,6 | 32 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд-всего | тыс.кв.м. общей площади квартир | 8,5 | 17,50 |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м. общей площади квартир |  | 8,5 |
| 3.3 | Новое жилищное строительство - всего | тыс.кв.м. общей площади квартир |  | 9,0 |
| 3.4 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | - водопроводом | % | - | - |
|  | - канализацией | % | - | - |
|  | - газом | % | - | 100 |
| 3.5 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м. | 24,3 | 35 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные образовательные учреждения-всего | мест | - | 25 |
|  | На 1000 чел. | мест | - | 50 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы всего | учащ. | 160 | 160 |
|  | На 1000 чел. | мест | 457 | 320 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность магистральных улиц и дорог - всего | км | 49,8 | 79,7 |
|  | В том числе: - главные дороги - второстепенные дороги | км | 12,0 37,8 | 12,0 67,7 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.4 | Газоснабжение, Протяженность сетей | км | - | 79,6 |
| 6.5 | Оградительный вал | км | 5,2 | 8,3 |
| 7 | Ритуальное обслуживание население |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | за границами села | за границами села |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Озеленение санитарно-защитных зон | га | - | 0,9 |